TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VENKOVNÍ MOBILNÍ KLUZIŠTĚ

12 x 25 m

Velikost a příslušenství venkovního mobilního kluziště

Rozměr kluziště: šířka :   12 m,  délka:   25 m

Podklad kluziště

kluziště bude opatřeno novou podkladní těsnou folií umístěnou pod rozvodný systém odpovídající výměře kluziště. Kluziště bude dále opatřeno dřevěnými hranoly ohraničující celou ledovou plochu, sloužící k vytvoření spolu s folií záchytnou vanu. Kluziště bude uloženo na dřevěné konstrukci, sloužící pro vyrovnáni sklonu terénu. Konstrukce, která bude samonosná a volně stojící bez nutnosti kotvení do povrchu, nebo stavebních úprav terénu.

Mantinely – součástí dodávky budou:

- Mantinely budou umístěny kolem celé ledové plochy v požadované šířce a délce kluziště a držáky mantinelů budou zamraženy v ledové ploše.

- Výška mantinelů 1,0 m

- Rádius umístění mantinelů 4,5 m,

- Sloupky resp. držáky mantinelů z pozinkované oceli, nebo hliníku

- Další požadavky k mantinelům :

- v mantinelech budou 2x vrátka pro bruslící o šířce 1 m,

- 1x vrata o šířce 3 m pro vjezd rolby a údržbu plochy,

- vnitřní strana mantinelů bude bíla, hladká např.  PE o síle min. 10 mm,

- okopové lišty

- madla

Součásti dodávky

- je kompletní montáž a demontáž mobilního kluziště

- zaškolení obsluhy prvotní spuštění chladícího agregátu do 4.pracovních dnů od zahájení výstavby.

- Součástí dodávky je i stroj na úpravu ledu s pohonem 4x4 odpovídající kapacitou a výkonem k rozměrům ledové plochy.

- Součásti dodávky je bezplatné zapůjčení

- 5ks pomůcek pro výuku bruslení dětí

- 50 párů ledních bruslí v kombinaci Dětské ,Pánské a Dámské v libovolné kombinaci dle

výběru zadavatele

- 2 ks stožáru s led osvětlením

- Dřevěná podesta sloužící jako vyrovnávací podklad kluziště.

Osvětlení – Mobilní osvětlení na stožárech o min. výšce 3 metry s min. 3 led reflektory s možným úhlovým nastavením

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CHLADÍCÍ JEDNOTKY

Chladící výkon musí zajistit výrobu ledu i při venkovní teplotě +15°C. Chladící jednotka bude napojena na rozvaděč s osazeným jističem 3x100A charakteristika B.

TECHNOLOGIE ROZVODNÉHO SYSTÉMU

Rozvodný systém musí splňovat podmínky pro venkovní použití při nízkých teplotách s UV stabilizací, se zvýšenou mechanickou odolnosti ohybu.

CHLADONOSNÉ MÉDIUM

Chladonosné médium bude v požadovaném množství v přepravních kontejnerech pro bezzávadné fungování celého mobilního kluziště.